《计算机网络原理》 复习资料1

一、选择题

1、	计算机用户向sina.com的某邮件用户发送邮件，邮件正文在传送时采用的协议是：（     ）

A．pop3				           B．http

C．SMTP				           D．SNMP

2、	管理计算机通信的规则称为：（     ）

A．介质							B．网络操作系统

C．服务							D．协议

3、	当某计算机访问局域网中的另外一台计算机时，需要先将对方的IP地址转换成MAC地址，该过程使用到的协议是：（     ）

A．DHCP						   B．ARP

C．RARP						   D．SDLC

4、	http协议默认的端口是：（     ）

A．80							B．25

C．110							D．23

5、	下列哪个软件和其他软件不同类：（     ）

A．netants						B．flashget

C．迅雷							D．cuteftp

6.ICMP差错报告报文共有5种：目的站不可达、（     ） 、超时、参数问题与改变路由。

A.网络不可达				B.目的主机号不存在

C.源站抑制					D.路由器寻址失败

7.UDP端口号分为3类，即熟知端口号、注册端口号和（     ） 。

A.永久端口号				B.确认端口号

C.客户端口号				D.临时端口号

8.标准的URL由3部分组成：服务器类型、主机名和路径以及 （     ） 。

A.客户名					B.浏览器名

C.文件名					D.进程名

9.远程登录协议Telnet、电子邮件协议SMTP、文件传送协议FTP依赖（     ）协议。

A.TCP						B.UDP

C.ICMP						D.IGMP

10．主页一般包含以下几种基本要素：Text、Image、Table和 （     ） 。

A. NFS						B. IPSec

C. SMTP						D. Hyperlink

二、填空题

1、	OSI参考模型分为（     ）层，TCP/IP模型分为（     ） 层。

2、	Internet的标准是（     ）文档。

3、	从通信的角度来看，网络体系结构中各层所提供的服务可以分为两大类，即（     ）服务和（     ）服务。

三、简答题

1. 找出下列不能分配给主机的IP地址，并说明原因。

A．131.107.256.80　　B．231.222.0.11  C．126.1.0.0　　D．198.121.254.255  E．202.117.34.32

2.详细描述WEB的工作过程。

3.简要说明电路交换和存储器转发交换这两种交换方式，并加以比较。

参考答案

一、选择题

1~5 	c	d	b	a	d

6~10	c	d	c	a	d

二、填空题

1、七		四

2、RFC

3、面向连接	无连接

三、简答题

1.答：

答：答：A．第三个数256是非法值，每个数字都不能大于255

B．第一个数231是保留给组播的地址，不能用于主机地址

C．以全0结尾的IP地址是网络地址，不能用于主机地址

D．以全1结尾的IP地址是广播地址，不能用于主机地址

2.答：WEB采取的是一种典型的客户机/服务器模式。信息资源以HTML网页的格式存储在WWW服务器中，WWW客户端（即浏览器）使用HTTP协议与WWW服务器进行请求-应答式的通信。

用户通过浏览器向WWW服务器发出请求，WWW服务器根据请求，将相应页面发送回去，浏览器处理HTML格式的网页，以图、文声并茂的WEB页面呈现给用户。

3. A. 电路交换是一种直接的交换方式，它为一对需要进行通信的装置（站）之间提供一条临时的专用通道，即提供一条专用的传输通道，即可是物理通道又可是逻辑通道（使用时分或频分复用技术）。这条通道是由节点内部电路对节点间传输路径经过适当选择、连接而完成的，由多个节点和多条节点间传输路径组成的链路，例如，目前公用电话网广泛使用的交换方式是电路交换。

B．存储转发交换方式又可以分为报文存储转发交换与报文分组存储转发交换，报文分组存储转发交换方式又可以分为数据报与虚电路方式。分组交换属于“存储转发”交换方式，但它不像报文交换那样以报文为单位进行交换、传输，而是以更短的、标准的“报文分组”（packet）为单位进行交换传输。分组经过通信网络到达终点有2种方法：虚电路和数据报。

C．与电路交换相比，报文交换方式不要求交换网为通信双方预先建立，条专用的数据通路，因此就不存在建立电路和拆除电路的过程。

《计算机网络原理》 复习资料2

一、填空题

1．	OSI参考模型分为（   ）层，TCP/IP模型分为（   ） 层。

2．	计算机网络按照规模大小可以划分为 （   ） 、（   ）  、（   ） 。

二、简答题

1.简述CSMA/CD的工作原理。

2.详细描述WEB的工作过程。

3.简要说明电路交换和存储器转发交换这两种交换方式，并加以比较。

4.简述网络协议的三个要素及其含义。

5. 你是如何看待hacker的？单纯从技术上讲，hacker应该具备什么样的素质。另外，请不要拘泥于课本内容，发挥你的想象力，谈一谈如何做到入侵网站并且不被发觉呢？

参考答案

填空题

1、七		四

2、局域网	城域网		广域网

简答题

1.答：

答：发送前先监听信道是否空闲，若空闲则立即发送；如果信道忙，则继续监听，一旦空闲就立即发送；

在发送过程中，仍需继续监听。若监听到冲突，则立即停止发送数据，然后发送一串干扰信号（Jam）；发送Jam信号的目的是强化冲突，以便使所有的站点都能检测到发生了冲突。等待一段随机时间（称为退避）以后，再重新尝试。归结为四句话：发前先听，空闲即发送，边发边听，冲突时退避。

2.答：WEB采取的是一种典型的客户机/服务器模式。信息资源以HTML网页的格式存储在WWW服务器中，WWW客户端（即浏览器）使用HTTP协议与WWW服务器进行请求-应答式的通信。

用户通过浏览器向WWW服务器发出请求，WWW服务器根据请求，将相应页面发送回去，浏览器处理HTML格式的网页，以图、文声并茂的WEB页面呈现给用户。

3. A. 电路交换是一种直接的交换方式，它为一对需要进行通信的装置（站）之间提供一条临时的专用通道，即提供一条专用的传输通道，即可是物理通道又可是逻辑通道（使用时分或频分复用技术）。这条通道是由节点内部电路对节点间传输路径经过适当选择、连接而完成的，由多个节点和多条节点间传输路径组成的链路，例如，目前公用电话网广泛使用的交换方式是电路交换。

B．存储转发交换方式又可以分为报文存储转发交换与报文分组存储转发交换，报文分组存储转发交换方式又可以分为数据报与虚电路方式。分组交换属于“存储转发”交换方式，但它不像报文交换那样以报文为单位进行交换、传输，而是以更短的、标准的“报文分组”（packet）为单位进行交换传输。分组经过通信网络到达终点有2种方法：虚电路和数据报。

C．与电路交换相比，报文交换方式不要求交换网为通信双方预先建立，条专用的数据通路，因此就不存在建立电路和拆除电路的过程。

4. 网络协议三个要素：

（1）语法（Syntax）：说明用户数据和控制信息的结构与格式，即语法是对所表达内容的数据结构形式的一种规定。例如在传输一个HDLC帧时，可按图格式来表达。

（2）语义（Semantics）：协议的语义是指构成协议的协议元素的含义，不同类型的协议元素定义了通信双方所表达的不同内容，即规定了哪些是控制信息，哪些是通信数据信息。例如上述HDLC帧中，定义协议元素F的语义是标志符01111110，其含义是作为一帧数据的开始或结束的分界符，可直接利用标志符F进行帧同步；又如协议元素A表示站地址，占用一个字节。

（3）时序（Timing）：规定事件的执行顺序。例如采用应答方式进行通信时，首先由源站发送报文信息，如果宿站收到的报文正确，就应该遵循协议规则，利用协议元素ACK应答源站，以便源站获知所发报文已被正确接收；相反，若宿站收到的报文错误，应利用协议元素NAK应答源站，告知源站应重新发送该报文。以上事件的发生必须遵循协议的时序规则，最终使得通信双方有条不紊地交换数据信息。

5. 考生自由发挥。

《计算机网络原理》 复习资料3

一、选择题

1．决定局域网与城域网特性的要素是：（      ）

I、传输速率		II、传输介质		III、网络拓扑		IV、介质访问控制方法

A.I、III

B.I、II

C.I、II与IV

D.II、III与IV

2．判断以下哪个Ethernet物理地址是正确的？（      ）

A.00-60-08-A6					B.202.196.2.110

C.00-60-08-00-A6-38			D.0010

3．交换式局域网的核心设备是（      ）

A.集线器						B.路由器

C.中继器						D.交换机

4. 191.25.10.1是一个 （      ）的IP地址。

A.A类 		         B.B类 		   C.C类 		    D.D类

5.IP数据报的最大长度为：（      ）

A.1500		         B.65535		   C.53 		     D.127

二、填空题

1、	数据加密算法包括（      ）和（      ） 两大类。

2、	Internet的标准是（      ）文档。

3、	从通信的角度来看，网络体系结构中各层所提供的服务可以分为两大类，即（      ） 服务和（      ）服务。

4、	OSI参考模型分为（      ）层，TCP/IP模型分为（      ）层。

5、	计算机网络按照规模大小可以划分为（      ） 、（      ） 、 （      ） 。三、简答题

1. 找出下列不能分配给主机的IP地址，并说明原因。

A．131.107.256.80　　B．231.222.0.11  C．126.1.0.0　　D．198.121.254.255  E．202.117.34.32

2.详细描述WEB的工作过程。

3.简要说明电路交换和存储器转发交换这两种交换方式，并加以比较。

参考答案

一、选择题

1~5 	b	c	d	b	b

二、填空题

1、对称加密	非对称加密

2、RFC

3、面向连接	无连接

4、七		四

5、局域网	城域网		广域网

三、简答题

1.答：

答：答：A．第三个数256是非法值，每个数字都不能大于255

B．第一个数231是保留给组播的地址，不能用于主机地址

C．以全0结尾的IP地址是网络地址，不能用于主机地址

D．以全1结尾的IP地址是广播地址，不能用于主机地址

2.答：WEB采取的是一种典型的客户机/服务器模式。信息资源以HTML网页的格式存储在WWW服务器中，WWW客户端（即浏览器）使用HTTP协议与WWW服务器进行请求-应答式的通信。

用户通过浏览器向WWW服务器发出请求，WWW服务器根据请求，将相应页面发送回去，浏览器处理HTML格式的网页，以图、文声并茂的WEB页面呈现给用户。

3. A. 电路交换是一种直接的交换方式，它为一对需要进行通信的装置（站）之间提供一条临时的专用通道，即提供一条专用的传输通道，即可是物理通道又可是逻辑通道（使用时分或频分复用技术）。这条通道是由节点内部电路对节点间传输路径经过适当选择、连接而完成的，由多个节点和多条节点间传输路径组成的链路，例如，目前公用电话网广泛使用的交换方式是电路交换。

B．存储转发交换方式又可以分为报文存储转发交换与报文分组存储转发交换，报文分组存储转发交换方式又可以分为数据报与虚电路方式。分组交换属于“存储转发”交换方式，但它不像报文交换那样以报文为单位进行交换、传输，而是以更短的、标准的“报文分组”（packet）为单位进行交换传输。分组经过通信网络到达终点有2种方法：虚电路和数据报。

C．与电路交换相比，报文交换方式不要求交换网为通信双方预先建立，条专用的数据通路，因此就不存在建立电路和拆除电路的过程。